AURIX TC3XX UCB

使用说明与配置指南

User Configuration Block — Reference & Operation Manual

基于 Infineon AURIX TC3xx 系列

配套工具：dflash.exe

1. 概述

UCB（User Configuration Block，用户配置块）是 AURIX TC3xx 系列单片机内置的一组关键配置存储区，位于 DFlash 的特殊保留区段。它在芯片上电及复位过程中由启动 ROM 读取，决定了启动行为、Flash 保护、调试接口访问、HSM 安全功能等芯片层级的核心策略。

1.1 基本属性

- 定义：User Configuration Block，用户配置块

存储位置：DFlash 的 UCB 区域，地址范围 0xAF400000 – 0xAF405FFF

- 总容量：24 KB

- Sector 数量：48 个，每个 sector 512 字节

- 擦除/编程粒度：以 sector（512B）为单位

UCB 内容覆盖：启动模式头（BMHD）、OTP、DFlash/PFlash 保护密码、调试接口（DAP）保护密码、HSM 配置、Flash Bank Swap、LBIST、SSW（Startup Software）等。

1.2 ORIG + COPY 冗余机制

为提高安全性与抗损坏能力，几乎所有关键 UCB 都采用 ORIG（原始）+ COPY（副本）双备份结构：芯片复位时启动 ROM 同时读取两份内容并进行一致性比对。

- ORIG 与 COPY 在地址上呈对称布局（间隔 0x1000）

- 两者必须保持完全一致，否则启动 ROM 视为无效或回退到默认行为

- 编程时务必同步写入 ORIG 和 COPY，并确保 CONFIRMATION code 一致

2. UCB 地址映射表

下表列出了 TC3xx 全部 48 个 UCB sector 的功能映射。地址列以 16 进制表示，所有 sector 的尺寸均为 512 字节（0x200）。

| Sector | 地址范围 | 名称 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | 0xAF400000 – 0xAF4007FF | BMHD0–3 | 启动模式头（复位向量、启动地址、CRC） |
| 4 | 0xAF400800 – 0xAF4009FF | UCB_OTP | 一次性编程位（OTP） |
| 5 | 0xAF400A00 – 0xAF400BFF | UCB_DFLASH | DFlash 读/写保护密码 |
| 6 | 0xAF400C00 – 0xAF400DFF | UCB_DBG | 调试接口保护密码（DAP） |
| 7 | 0xAF400E00 – 0xAF400FFF | UCB_HSM | HSM 硬件安全模块配置 |
| 8–11 | 0xAF401000 – 0xAF4017FF | BMHD0–3_COPY | BMHD 备份副本 |
| 12–15 | 0xAF401800 – 0xAF401FFF | 保护区 COPY | OTP / DFLASH / DBG / HSM 备份 |
| 16–17 | 0xAF402000 – 0xAF4023FF | UCB_PFLASH | PFlash 扇区读/写保护配置 |
| 18–19 | 0xAF402400 – 0xAF4027FF | UCB_PFLASH_COPY | PFlash 保护备份 |
| 20–23 | 0xAF402800 – 0xAF402FFF | UCB_SWAP | PFlash 地址交换（A/B bank swap） |
| 24–27 | 0xAF403000 – 0xAF4037FF | UCB_SWAP_COPY | Swap 备份 |
| 28–31 | 0xAF403800 – 0xAF403FFF | UCB_LBIST | 逻辑内建自测试配置 |
| 32–35 | 0xAF404000 – 0xAF4047FF | UCB_LBIST_COPY | LBIST 备份 |
| 36–39 | 0xAF404800 – 0xAF404FFF | UCB_SSW | 启动软件（Startup Software）配置 |
| 40–43 | 0xAF405000 – 0xAF4057FF | UCB_SSW_COPY | SSW 备份 |
| 44–47 | 0xAF405800 – 0xAF405FFF | Reserved | 保留 |

⚠ 凡是带 _COPY 后缀的 sector 必须与对应 ORIG 区域保持完全一致，否则芯片将视该配置无效。

3. CONFIRMATION Code 机制

CONFIRMATION code 是每个 UCB sector 末尾用于标记配置生效状态的关键字段。芯片复位过程中，启动 ROM 通过读取 ORIG 与 COPY 的 CONFIRMATION code 决定该 UCB 是被忽略、可重新编程还是已确认锁定。

3.1 字段位置

位置：每个 UCB sector 内 offset 0x1F0（即最后 16 字节中的前 4 字节，小端序存储）

3.2 三种状态值

| CONFIRMATION 值 | 状态 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x00000000 | ERASED | 已擦除/未编程，芯片忽略此 sector，使用默认行为 |
| 0x43211234 | UNLOCKED | 已编程但未锁定，配置生效，且后续仍可重新擦写 |
| 0x57B5327F | CONFIRMED | 已确认锁定，配置生效；需密码解锁才能修改 |

⚠ 上述三个 CONFIRMATION code 值在 AURIX TC2xx / TC3xx 全系列中保持一致，可视为通用规范。

3.3 ORIG + COPY 双重校验

- ORIG 和 COPY 的 CONFIRMATION code 同时为有效值（UNLOCKED/CONFIRMED）时，配置生效

- 两者均为 0x00000000 时，sector 视为未编程并被忽略

- 两者不一致或损坏时，启动 ROM 通常忽略当前 UCB 并继续后续启动流程

4. BMHD（Boot Mode Header）详解

BMHD 决定芯片复位后的启动地址、启动模式与初始配置。TC3xx 提供 4 个 BMHD（BMHD0–3）及对应的 4 个 BMHD_COPY 副本，共 8 个 sector。

4.1 BMHD 数据结构（512 字节）

| 偏移 (Offset) | 字段 | 宽度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | STAD | 32-bit | 启动地址（Start Address，CPU0 复位后的取指地址） |
| 0x004 | BMI | 16-bit | Boot Mode Index，启动模式索引 |
| 0x006 | BMHDID | 16-bit | BMHD 标识（固定魔数） |
| 0x008 | CRCBMHD | 32-bit | 数据完整性校验 CRC |
| 0x00C | CRCBMHD_N | 32-bit | CRCBMHD 的反码（双重校验） |
| 0x00E | PWx (可选) | — | 密码字段、附加安全参数 |
| 0x1F0 | CONFIRMATION | 32-bit | CONFIRMATION code（详见第 3 章） |
| 0x1F4 | ECC / Reserved | — | 保留 / ECC 字段 |

4.2 BMHD 优先级与切换

- 启动 ROM 按编号 BMHD0 → BMHD1 → BMHD2 → BMHD3 依次评估有效性

- 第一个 ORIG/COPY 一致且 CRC 正确、CONFIRMATION 为 UNLOCKED/CONFIRMED 的 BMHD 即被采用

- 多个 BMHD 可用于实现 A/B 启动、双映像回滚、安全启动等机制

4.3 有效 BMHD 的判定条件

- CONFIRMATION code 为 UNLOCKED (0x43211234) 或 CONFIRMED (0x57B5327F)

- CRCBMHD 与 CRCBMHD_N 互为反码且校验通过

- BMHDID 字段匹配芯片预期魔数

- ORIG 与 COPY 内容完全一致

5. 安全保护区详解

5.1 UCB_OTP — 一次性编程位

- 一旦 CONFIRMATION 被写入 CONFIRMED (0x57B5327F)，配置永不可逆

- 用于固化生产期参数（如客户 ID、生产追踪信息）

- 量产前严禁随意写入 CONFIRMED

5.2 UCB_DFLASH — DFlash 保护密码

- 设置 DFlash 的读保护与写保护密码

- CONFIRMED 后访问 DFlash 必须先通过密码认证

- 密码丢失意味着 DFlash 被永久锁死

5.3 UCB_DBG — 调试接口保护密码

- 限制 JTAG / DAP（Device Access Port）访问

- 支持多级保护：完全开放、密码访问、永久关闭

- 量产芯片通常应启用，开发阶段保持出厂默认（全 0）即可

5.4 UCB_HSM — HSM 配置

- 使能并配置 HSM 硬件安全模块

- 包括 HSM 启动地址、Boot ROM 配置、密钥保护等

- 错误配置可能导致 HSM 死锁，请严格按照 Infineon 官方手册操作

5.5 出厂默认状态

- UCB_OTP / UCB_DFLASH / UCB_DBG / UCB_HSM：全 0x00（未编程）

- 调试接口完全开放，可自由读写 Flash

- CONFIRMATION code 全部为 0x00000000（ERASED）

5.6 CONFIRMED 状态的影响

⚠ 一旦保护区被写入 CONFIRMED 状态，必须使用密码才能解锁；密码错误次数超限将导致芯片永久锁死，请慎重操作。

6. UCB 操作命令（dflash 工具）

dflash.exe 是配套的 UCB 操作工具，提供读取、写入、擦除三类子命令。所有 UCB 操作均通过 ucb 子命令进入。

6.1 读取 UCB

# 读取全部 UCB（24 KB）

dflash ucb read

# 读取指定地址范围

dflash ucb read --addr AF400000 --length 200

# 保存为 Intel HEX 文件

dflash ucb read -a AF400000 -l 200 -o ucb.hex

6.2 写入 UCB

# 写入 HEX 文件（地址包含在 HEX 中）

dflash ucb write --file ucb_data.hex

# 写入并验证

dflash ucb write --file ucb_data.hex --verify

# 写入二进制文件到指定地址

dflash ucb write --file data.bin --addr AF400000

6.3 擦除 UCB

# 擦除 BMHD0–3（4 个 sector）

dflash ucb erase --addr AF400000 --sectors 4

# 擦除 BMHD 副本并验证

dflash ucb erase --addr AF401000 --sectors 4 --verify

6.4 参数说明

| 参数 | 简写 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| --addr | -a | 十六进制地址 | UCB 起始地址（0x 前缀可选） |
| --length | -l | 十六进制长度 | 操作字节数 |
| --sectors | -s | 十进制数量 | 擦除的 sector 数（每 sector 512B） |
| --verify | -v | 布尔标志 | 操作后回读验证 |
| --output | -o | 文件路径 | 读取结果输出文件（HEX/BIN） |
| --file | -f | 文件路径 | 写入数据来源文件 |

7. 安全操作注意事项

7.1 锁定区域不可擦除

以下地址范围属于受保护的锁定区，dflash 工具默认拒绝擦除：

• ORIG 区: 0xAF400800 – 0xAF400FFF（OTP / DFLASH / DBG / HSM）

• COPY 区: 0xAF401800 – 0xAF401FFF（对应 ORIG 的 4 个保护副本）

7.2 操作前必须备份

- 任何写入或擦除前先执行：dflash ucb read -o backup.hex

- 确认备份文件大小与内容正确再继续

7.3 CONFIRMATION code 选择

- 开发阶段强烈推荐使用 UNLOCKED（0x43211234），便于反复修改

- 量产固化时再使用 CONFIRMED（0x57B5327F）

- 未确定的 sector 保持 ERASED（0x00000000）

7.4 致命风险提示

⚠ 错误的 UCB 写入（CRC 错误、密码错误、HSM 配置错误等）可能导致芯片调试接口关闭、Flash 永久锁死、HSM 死锁，请务必在仿真环境中先行验证。

⚠ ORIG 与 COPY 必须保持完全一致；任何不一致都会让 UCB 失效，并可能触发安全策略锁芯片。

8. 典型工作流程

8.1 新板首次编程 BMHD

- ① 确认 UCB 全区为出厂默认（dflash ucb read 后检查全 0xFF / 0x00）

- ② 准备 BMHD0 数据：填写 STAD、BMI、BMHDID、CRCBMHD/CRCBMHD_N

- ③ 在 offset 0x1F0 写入 CONFIRMATION = 0x43211234（UNLOCKED）

- ④ 同步生成 BMHD0_COPY（地址 0xAF401000）相同内容

- ⑤ 执行：dflash ucb write --file bmhd0.hex --verify

- ⑥ 复位芯片，确认从 STAD 启动成功

8.2 修改 UNLOCKED 状态的 BMHD

- ① dflash ucb read -a AF400000 -l 200 -o old_bmhd.hex（备份）

- ② dflash ucb erase --addr AF400000 --sectors 1 --verify

- ③ 同步擦除 BMHD0_COPY：dflash ucb erase --addr AF401000 --sectors 1 --verify

- ④ 编辑新 BMHD 内容，保持 CONFIRMATION = 0x43211234

- ⑤ dflash ucb write --file new_bmhd.hex --verify（同步写入 ORIG + COPY）

8.3 读取与备份完整 UCB

# 读取整个 UCB 区（24KB）并保存为 HEX

dflash ucb read -a AF400000 -l 6000 -o ucb_full_backup.hex

# 仅备份 BMHD 及其副本（共 8 sector，4 KB）

dflash ucb read -a AF400000 -l 1000 -o bmhd_orig.hex

dflash ucb read -a AF401000 -l 1000 -o bmhd_copy.hex

8.4 验证 UCB 状态

- 使用十六进制查看器打开 HEX 文件，定位每个 sector 的 offset 0x1F0

- 对照第 3.2 节判断 ERASED / UNLOCKED / CONFIRMED

- 校验 ORIG 与 COPY 是否完全一致（推荐使用 diff 工具）

- 量产前进行批量自动化校验，确认所有 CONFIRMATION 处于预期状态

9. Memtool UCB Handler 操作指南

Infineon Memtool 提供了图形化的 UCB Handler 界面（TC3 UCB Handler），可以直观地查看和修改各 UCB 区块的配置。相较命令行工具，它具备字段语义自动解析、可视化交互等优势，适合调试与单次配置变更场景。

9.1 UCB Handler 界面概述

通过 Memtool 菜单 Target → TC3 UCB Handler 打开 UCB 配置界面。界面顶部有多个 Tab 页，每个 Tab 对应一个 UCB 功能区：

| Tab 名称 | 对应 UCB | 功能 |
| --- | --- | --- |
| UCB_BMHD0 | Boot Mode Header 0 | 主启动配置（启动地址、BMI） |
| UCB_BMHD1 | Boot Mode Header 1 | 备用启动配置 1 |
| UCB_BMHD2 | Boot Mode Header 2 | 备用启动配置 2 |
| UCB_BMHD3 | Boot Mode Header 3 | 备用启动配置 3 |
| UCB_PFLASH | PFlash Protection | PFlash 扇区读/写保护配置 |
| UCB_DFLASH | DFlash Protection | DFlash 读/写保护密码 |
| UCB_DBG | Debug Protection | 调试接口（DAP）保护密码 |
| UCB_OTP | One-Time Programmable | 一次性编程位（不可逆） |
| UCB_ECPRIO | ECC Priority | ECC 优先级配置 |

9.2 BMHD Tab 页详解

BMHD 页面分为左右两个区域，分别用于查看当前芯片状态与配置新的写入参数。

左侧 "Current status" — 当前芯片中 BMHD 的实际状态

点击 Read 按钮读取当前芯片中的实际值，左侧面板会显示如下字段：

DMU_HF_CONFIRM0：确认寄存器值（如 0x8200AA55）

- BMI.PINDIS：引脚启动禁用位

- BMI.HWCFG：硬件配置值

- BMI.LSENA0：锁步使能位

- BMI.LBISTENA：LBIST 使能位

- BMI.CHSWENA：CHSW 使能位

- IsConfirmed：是否已确认锁定（y/n）

- ProtDis：保护是否已禁用（y/n）

• STAD：启动地址（如 0x00000000 = 未编程）

- OptionMask：选项掩码

- IsValid：BMHD 是否有效（n = CRC 校验失败或数据无效）

右侧 "New" — 配置新的 BMHD 参数

- Boot mode：启动模式选择

  - Mode selection by HWCFG pins is disable：禁用硬件引脚启动模式选择

  - HWCFG：硬件配置下拉框

- Lockstep monitoring：CPU0–CPU3 锁步监控使能

- LBIST execution start by SSW is enabled：SSW 启动 LBIST

- CHSW execution after SSW is disabled：SSW 后 CHSW 执行

- Start address / ABM header：启动地址（显示 "(invalid)" 表示未配置）

- BMI：Boot Mode Index 值

9.3 底部操作按钮

| 按钮 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Disable lock | 解除 UCB 锁定 | 需输入密码，仅对带密码的 UCB 有效 |
| Write configuration | 写入新配置 | 将右侧面板的配置写入芯片 UCB |
| Erase configuration | 擦除配置 | 将当前 UCB sector 擦除（恢复全 0x00） |
| Read and save... | 读取并保存 | 读取 UCB 内容保存为文件（备份） |
| Load and write... | 加载并写入 | 从文件加载配置并写入 UCB |

9.4 各 Tab 页功能说明

UCB_PFLASH — PFlash 保护配置

- 配置哪些 PFlash 扇区被写保护或读保护

- 可按逻辑扇区粒度设置保护掩码

- 设置 PFlash 保护密码（两组 64-bit）

UCB_DFLASH — DFlash 保护配置

- 设置 DFlash 读保护和写保护

- 配置 DFlash 保护密码

- CONFIRMED 后需密码才能修改 DFlash 保护状态

UCB_DBG — 调试保护配置

- 设置调试接口（JTAG/DAP）访问密码

- 可选择调试接口开放、密码保护或完全禁用

- CONFIRMED 后需输入密码才能通过调试器连接芯片

- 开发阶段建议保持 UNLOCKED 状态

UCB_OTP — 一次性编程

- OTP 位一旦编程无法恢复

- CONFIRMED 后永久锁定，不可逆

- 用于生产环境中永久禁用某些功能（如禁用调试接口）

⚠ 极度危险操作，编程前务必确认！UCB_OTP 的 Write configuration 是不可逆操作。

UCB_ECPRIO — ECC 优先级

- 配置 ECC 错误处理优先级

- 通常保持默认值即可

9.5 Memtool UCB 操作工作流程

读取当前状态

- ① 打开 TC3 UCB Handler

- ② 选择对应 Tab（如 UCB_BMHD0）

- ③ 点击 "Read" 按钮

- ④ 左侧面板显示当前芯片中的实际值

修改 BMHD 启动配置

- ① 在右侧面板配置新参数（启动地址、BMI 等）

- ② 点击 "Write configuration"

- ③ Memtool 自动执行：擦除 → 写入数据 → 写入 CONFIRMATION code

- ④ 点击 "Read" 验证写入结果

擦除 UCB

- ① 选择要擦除的 UCB Tab

- ② 点击 "Erase configuration"

- ③ 确认操作（擦除后 CONFIRMATION = 0x00000000，芯片忽略此 UCB）

解锁受保护的 UCB

- ① 选择已锁定的 UCB Tab（IsConfirmed = y）

- ② 点击 "Disable lock"

- ③ 输入正确的密码（两组 64-bit）

- ④ 解锁成功后，当前上电周期内可正常擦写

备份与恢复

- Read and save... — 将 UCB 数据保存为文件（推荐修改前先备份）

- Load and write... — 从备份文件恢复 UCB 配置

9.6 Memtool vs dflash 工具对比

| 功能 | Memtool | dflash 工具 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | 图形化 GUI | 命令行 CLI |
| UCB 读取 | Read 按钮 | dflash ucb read |
| UCB 写入 | Write configuration | dflash ucb write |
| UCB 擦除 | Erase configuration | dflash ucb erase |
| 密码解锁 | Disable lock 按钮 | 暂不支持 |
| 配置解析 | 自动解析字段含义 | 原始 hex dump |
| 批量操作 | 不支持 | 支持脚本化批量 |
| 远程操作 | 仅本地 | 支持远程 TAS Server |
| 文件备份 | Read and save | --output 参数 |

9.7 注意事项

⚠ Memtool 和 dflash 工具不能同时连接同一目标设备。

⚠ 修改 UCB 前务必通过 "Read and save..." 备份当前配置。

⚠ UCB_OTP 的 "Write configuration" 是不可逆操作，操作前三思。

- IsValid = n 表示 BMHD 数据无效（CRC 错误或未编程），芯片会跳过此 BMHD

- IsConfirmed = n 且 IsValid = n 的 BMHD 不影响芯片启动（被忽略）

10. Memtool UCB 各 Tab 页配置项详解

本章基于实际板卡 TC334（TC33x A step）通过 Memtool TC3 UCB Handler 读取到的真实配置数据，对每个 Tab 页的字段进行逐项详细解释。每个 UCB Tab 页通常分为左右两个区域：左侧 Current Status 显示当前芯片中读取到的实际值；右侧 New 配置面板用于设置即将写入的新值。

10.1 UCB_BMHD0 ~ UCB_BMHD3（Boot Mode Header 0-3）

本板上 4 个 BMHD Tab 页显示的配置完全相同（统一默认配置）。下面以单个 BMHD 为例进行字段解析。

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DMU_HF_CONFIRM0 | 0x8200AA55 | DMU 确认寄存器值，表示 BMHD 已编程（注意：这不是 UCB sector 的 CONFIRMATION code，而是 DMU 硬件寄存器的确认状态） |
| BMI.PINDIS | 0 | Pin Disable = 0：允许通过外部引脚选择启动模式 |
| BMI.HWCFG | 7 | 硬件配置值 = 7：Internal start from Flash（从内部 Flash 启动） |
| BMI.LSENA0 | 1 | Lockstep Enable 0 = 1：CPU0 锁步监控已使能 |
| BMI.LBISTENA | 0 | LBIST Enable = 0：逻辑内建自测试未使能 |
| BMI.CHSWENA | 0 | CHSW Enable = 0：Core Hardware Software Watchdog 未使能 |
| IsConfirmed | n | 该 BMHD 未被 CONFIRMED（可重新擦写） |
| ProtDis | n | 保护未被禁用（Protection Disable = No） |
| STAD | 0xA0000000 | 启动地址 = 0xA0000000（PFlash Bank0 起始地址，CPU 从此处开始执行代码） |
| OptionMask | 0x0000000E | 选项掩码，标记哪些 BMI 位域有效（bit1=HWCFG, bit2=LSENA0, bit3=LBISTENA） |
| IsValid | y | BMHD 数据有效（CRC 校验通过，且数据格式正确） |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 当前设定 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Mode selection by HWCFG pins is disable | 未勾选 | 不禁用硬件引脚启动模式选择（= 允许通过 HWCFG 引脚选择启动模式） |
| HWCFG | Internal start from Flash | 从内部 PFlash 启动（值 = 7），其他选项包括：Internal start from SRAM、Boot from CAN/ASC 等 |
| Lockstep monitoring for CPU0 | 已勾选 | CPU0 双核锁步监控使能（两个 CPU 核心执行相同指令，比较结果不一致则触发告警） |
| Lockstep monitoring for CPU1-3 | 未勾选 | CPU1-3 锁步监控未使能（TC334 只有 1 个 CPU 核心） |
| LBIST execution start by SSW | 未勾选 | 启动软件（SSW）启动时不执行逻辑内建自测试 |
| CHSW execution after SSW is disabled | 未勾选 | SSW 执行后 CHSW 检查未禁用 |
| Start address / ABM header | 0xA0000000 | 应用程序启动地址 = PFlash Bank0 起始（0xA0000000），这是 CPU 复位后跳转的第一条指令地址 |
| BMI | 0x001E | Boot Mode Index 完整值，编码了上述所有 BMI 位域的组合 |

BMI 值 0x001E 位域拆解

| Bit | 字段 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] | PINDIS | 0 | 引脚启动模式选择未禁用 |
| [3:1] | HWCFG | 7 (0b111) | Internal start from Flash |
| [4] | LSENA0 | 1 | CPU0 锁步使能 |
| [5] | LBISTENA | 0 | LBIST 未使能 |
| [6] | CHSWENA | 0 | CHSW 未使能 |

10.2 UCB_PFLASH（PFlash Protection）

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Pflash0Sectors | 128 | PFlash Bank0 共 128 个扇区 |
| Pflash1-5Sectors | 0 | PFlash Bank1-5 无扇区（TC334 只有 Bank0） |
| PROCONPF | 0x00000000 | PFlash 全局保护配置 = 0（无保护） |
| PROCONP00-03 | 0x00000000 | PFlash 写保护掩码（每位对应一个扇区）= 全零表示所有扇区均未写保护 |
| IsConfirmed | n | 未确认锁定 |
| ProtDis | n | 保护未禁用 |
| PROCONPF.RPRO | 0 | 读保护位 = 0（PFlash 可读） |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| PFLASH read protection | 勾选后启用 PFlash 读保护（代码加密，调试器无法读出 Flash 内容） |
| PFLASH0 Tab | PFlash Bank0 的写保护配置 |
| Write Protection (PROCONP00-03) | 4 个 32-bit 写保护寄存器，每 bit 对应一个扇区（共 128 扇区 = 4×32 bit） |
| Sector 列表 (0-15) | 显示扇区编号、起始地址、结束地址，勾选后该扇区被写保护 |
| Select All | 一键勾选所有扇区的写保护 |
| PROCONPF | PFlash 全局保护配置寄存器值 |

当前板状态：所有 PFlash 扇区均未写保护（全零），读保护未启用。

10.3 UCB_DFLASH（DFlash Protection, Safety Configuration）

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PROCONUSR | 0x00000000 | 用户配置寄存器 = 0 |
| PROCONDF | 0x00000000 | DFlash 保护配置 = 0（无保护） |
| PROCONRAM | 0x00000000 | RAM 配置 = 0 |
| IsConfirmed | n | 未确认锁定 |
| ProtDis | n | 保护未禁用 |
| PROCONUSR.MODE | 0 | 用户模式 = 0 |
| PROCONDF.L | 0 | DFlash 锁定位 = 0（未锁定） |
| PROCONDF.OSCCFG | 0 | 振荡器配置 = 0 |
| PROCONDF.MODE | 0 | DFlash 模式 = 0 |
| PROCONDF.APREN | 0 | 自动预充电使能 = 0 |
| PROCONDF.CAP0EN-CAP3EN | 0 | 电容使能位 = 0 |
| PROCONDF.ESROCNT | 0 | ESR0 计数 = 0 |
| PROCONDF.RPRO | 0 | DFlash 读保护 = 0（可读） |
| PROCONDF.HYSEN | 0 | 迟滞使能 = 0 |
| PROCONDF.HYSCTL | 0 | 迟滞控制 = 0 |
| PROCONDF.AMPCTL | 0 | 振幅控制 = 0 |
| PROCONRAM.RAMIN | 0 | RAM 初始化模式 = 0（上电复位后初始化） |
| PROCONRAM.RAMINSEL0 | 0 | RAM 初始化选择 = 0 |
| PROCONRAM.LMUINSEL0/6 | 0 | LMU 初始化选择 = 0 |
| OptionMask | 0x0000003E | 选项掩码 |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| Use complement sensing mode | Flash 读取使用互补感应模式（提高数据读取可靠性） |
| DFLASH read protection | DFlash 读保护（勾选后 DFlash 内容不可通过调试器读取） |
| DFLASH write protection | DFlash 写保护（勾选后 DFlash 不可编程/擦除） |
| Use user defined values for SCU_OSCCON | 使用用户自定义振荡器配置值 |
| Mode | 振荡器工作模式选择（Mode 0 = 默认外部晶振模式） |
| OSC Capacitance 0-3 Enable | 片内振荡器电容使能（用于调整晶振负载电容） |
| OSC Amplitude Regulation Enable | 振荡器振幅调节使能 |
| ESR0 Prolongation | ESR0 复位延长时间（0 = 不延长） |
| RAMIN | RAM 初始化模式（0 = 每次上电复位后初始化 RAM） |
| Don't init CPU0-5 RAMs | 不初始化对应 CPU 的 DSPR/PSPR RAM |
| Don't init CPU0-5 LMU RAM | 不初始化对应 CPU 的 LMU RAM |
| Don't init Standalone LMU and AMU RAM | 不初始化独立 LMU 和 AMU RAM |
| Hysteresis Enable | 迟滞使能 |
| HYSCTL | 迟滞控制设置 |
| AMPCTL | 振幅控制设置 |
| PROCONUSR / PROCONDF / PROCONRAM | 最终寄存器值（自动计算） |

当前板状态：DFlash 无读/写保护，振荡器使用默认配置，RAM 初始化正常。

10.4 UCB_DBG（Debug Interface Protection）

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PROCONDBG | 0x00000000 | 调试保护配置寄存器 = 0（调试接口完全开放） |
| IsConfirmed | n | 未确认锁定 |
| ProtDis | n | 保护未禁用 |
| PROCONDBG.OCDSDIS | 0 | OCDS 禁用 = 0（片上调试系统未禁用） |
| PROCONDBG.DBGIFLCK | 0 | Debug Interface Lock = 0（调试接口未锁定） |
| PROCONDBG.TIC | 0 | Tool Interface Control = 0 |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| OCDS Lock (OCDSDIS) | 勾选后永久禁用片上调试系统（OCDS），芯片将无法被任何调试器连接。极度危险操作！ |
| Debug interface lock (DBGIFLCK) | 勾选后锁定调试接口，需要密码才能连接调试器 |
| Tool Interface Control | 工具接口控制下拉框：DXCPL will be disabled after power-on-reset = DAP 接口在上电复位后禁用（当前设置）。其他选项控制调试器连接窗口 |
| PROCONDBG | 最终寄存器值 |

当前板状态：调试接口完全开放（全零），任何调试器都可以自由连接。这是开发阶段的正常状态。

10.5 UCB_OTP（One-Time Programmable Configuration）

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Pflash0Sectors | 128 | PFlash Bank0 扇区数 |
| Cpus | 1 | CPU 核心数 = 1（TC334 单核） |
| NoSota | n | 不禁用 SOTA（Software Over The Air 更新） |
| AllowEnableSota | n | 不允许使能 SOTA |
| PROCONTP | 0x00000000 | OTP 保护配置 = 0 |
| PROCONOTP00-03 | 0x00000000 | OTP 保护掩码（每 bit 对应一个扇区）= 全零 |
| PROCONWOP00-03 | 0x00000000 | WOP 写保护掩码 = 全零 |
| MaxUcbs | 8 | 最大 UCB_OTP 数量 = 8（可写 8 次） |
| UcbsUsed | 0 | 已使用的 UCB_OTP 数量 = 0（未使用过） |
| PROCONTP.TP | n | Tuning Protection = 未使能 |
| PROCONTP.BML | 0 | Boot Mode Lock = 0（启动模式未锁定） |
| PROCONTP.SWAPEN | 0 | Swap Enable = 0（Flash Swap 未使能） |
| PROCONTP.CPU0DDIS | n | CPU0 Debug Disable = 未禁用 |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 of 8 UCB_OTPs used | 显示 OTP 使用情况（最多可编程 8 次，当前未使用） |
| Enable SOTA mode | 使能软件空中升级模式 |
| CPU0-5 disable direct LPB access | 禁用对应 CPU 的直接 LPB（Local Peripheral Bus）访问 |
| UCB_SWAP not configured ! | 提示 Flash Swap 功能未配置 |
| Tuning Protection | 调谐保护（用于限制 PFlash 扇区的可擦写次数） |
| Boot Mode Lock | 启动模式锁定（锁定后不能通过 BMHD 修改启动配置） |
| OTP 列表 | 按扇区显示 OTP 保护状态，勾选后该扇区一次性编程保护（不可逆！） |
| WOP 列表 | 写一次保护（Write Once Protection），勾选后该扇区只能写入一次 |
| PROCONTP | 最终 OTP 保护配置寄存器值 |

当前板状态：OTP 全部未使用（0 of 8），所有保护位均为零。

⚠ 严重警告：OTP 一旦编程不可恢复！CONFIRMED 后永久锁定！

10.6 UCB_ECPRIO（Erase Counter Priority）

左侧 Current Status 字段解析

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Pflash0Sectors | 128 | PFlash Bank0 扇区数 |
| Pflash1-5Sectors | 0 | 其他 Bank 无扇区 |
| ECPRIO00-03 | 0x00000000 | 擦除计数器优先级寄存器 = 全零 |
| IsConfirmed | n | 未确认锁定 |
| ProtDis | n | 保护未禁用 |

右侧 New 配置面板解析

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| ECPRIO0 Tab | 擦除计数器优先级 Bank0 配置 |
| Write Protection (ECPRIO00-03) | 4 个 32-bit 寄存器，每 bit 对应一个扇区的擦除计数器优先级 |
| Sector 列表 (0-15) | 显示扇区编号和地址范围 |
| Select All | 一键选择所有扇区 |

功能说明：ECPRIO 用于配置哪些 PFlash 扇区使用“擦除计数器优先”模式。在此模式下，Flash 控制器会优先使用擦除次数较少的扇区，延长 Flash 寿命（耐久性均衡）。

当前板状态：所有扇区的擦除计数器优先级均为默认值（零），未启用特殊均衡。

10.7 Setup FLASH/OTP Device — Protection/BMI 页面

这是 Memtool 的设备设置对话框中的 Protection/BMI 标签页，用于在 Flash 操作激活时配置保护解锁密码以及启动配置。

| 配置项 | 当前值/状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Password to disable Protection | 000000,0x00000000,...（全零） | 用于解锁受保护 UCB 的密码（两组各 4 个 32-bit word = 256-bit 密码）。全零表示使用默认密码（出厂未编程） |
| Result | PW0-PW7 = 0x00000000 | 密码校验结果，全零表示当前使用默认密码 |
| Save Password to Disk | 未勾选 | 是否将密码保存到磁盘文件 |
| Try to disable protection when FLASH handling is activated | 未勾选 | 激活 Flash 操作时是否自动尝试解锁保护 |
| Install BMI configuration | 未勾选 | 是否在编程时安装 BMI 配置 |
| Startup configuration | 空 | 启动配置文件路径 |
| Exclude DFLASH from protection | 未勾选 | 是否将 DFlash 排除在保护之外 |

10.8 各 UCB Tab 页当前板配置状态汇总

| Tab | IsConfirmed | IsValid | ProtDis | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UCB_BMHD0 | n | y | n | 已编程有效，未锁定 |
| UCB_BMHD1 | n | y | n | 已编程有效，未锁定 |
| UCB_BMHD2 | n | y | n | 已编程有效，未锁定 |
| UCB_BMHD3 | n | y | n | 已编程有效，未锁定 |
| UCB_PFLASH | n | - | n | 无写保护，无读保护 |
| UCB_DFLASH | n | - | n | 无读/写保护 |
| UCB_DBG | n | - | n | 调试接口完全开放 |
| UCB_OTP | n | - | n | 0/8 OTP 已使用 |
| UCB_ECPRIO | n | - | n | 默认擦除计数器优先级 |

结论：该 TC334 开发板所有 UCB 均为未锁定（IsConfirmed = n）状态，4 个 BMHD 均已正确编程（IsValid = y），启动地址为 0xA0000000，调试接口完全开放。这是标准的开发阶段配置。

— 文档结束 —